OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Temat: 	REMONT NAWIERZCHNI W OBRĘBIE WIAT WYSTAWIENNIZCYCH NA TERANIE MUZEUM ROLNCTWA W CIECHNAOWCU

INWESTOR

MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU

Adres inwetyscji: 		ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

Zawartość Opracowania

- Strona tytułowa 								str. 1

- Spis zawartości projektu							str. 2

- Część Opisowa 									str. 3

- Informacja BIOZ 								str. 5

- Załączniki										str. 9

CZĘŚĆ OPISOWA OPRACOWANIA

- PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Remont nawierzchni polegający na przywróceniu do stanu pierwotnego terenu w obrębie wiat wystawienniczych na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na istniejącej  płycie betonowej grubości 20cm.

- INWESTOR

Muzeum Rolnictwa Im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

ul. Pałacowa 5

18-230 Ciechanowiec

- STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wierzchnia warstwa nawierzchni terenu objętego przedmiotem zamówienia, po rozebraniu przez Inwestora istniejącej kostki betonowej wykonana jest z płyty betonowej grubości 20cm. Na terenie objętym przedmiotem zamówienia znajdują się obudowane blachą wiaty z automatyczne otwieranymi drzwiami wjazdowymi wykonane z lekkiej konstrukcji stalowej.

Na terenie znajduje sie również cokół betonowy przeznaczony do wyburzenia oraz betonowy podjazd pod drzwi sąsiadującego budynku wymagający przebudowy (frezowania) w celu uzyskania odpowiednich poziomów po ułożeniu kostki betonowej

Teren jest ogrodzony. Wjazd na teren odbywa się poprzez bramę ze spadkiem w kierunku terenu objętego opracowaniem.

Odwodnienie odbywa sie poprzez dwie istniejące studnie chłonne.

- BILANS TERENU

Powierzchnia całkowita objęta opracowaniem 898,44 m2.

- ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

- wyburzenie istniejącego cokołu betonowego do poziomu płyty betonowej

- oczyszczenie istniejących studni chłonnych z liści, patyków itp.

- niwelacja ternu

- oczyszczenie istniejącej nawierzchni wykonanej z płyty betonowej

- zaprojektowanie spadków nawierzchni w celu zapewnienia odwodnienia powierzchni w  	kierunku istniejących studzien chłonnych

- wyrównanie wjazdów betonowych z sąsiedniego budynku oraz przy bramie wjazdowej w   	celu uzyskania rzędnych z zaprojektowanych spadków nawierzchni

- regulacja wysokości studni chłonnych

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego/piasku 0-31,5mm w celu niwelacji terenu, 	grubość po zagęszczeniu 0-8cm

- wykonanie podsypki piaskowo cementowej grubości od 3cm do 5cm na istniejącej

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm,

Konstrukcja nawierzchni przeznaczonej do remontu

- kostka brukowa betonowa20X10cm gr. 6 cm, bez fazy, kolor grafitowy- 		objęta zakresem zamówienia

- podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm - objęta zakresem zamówienia

-	podbudowa z kruszywa łamanego/piasku 0-31,5mm w celu 	niwelacji terenu, 	grubość po zagęszczeniu 0-8cm

- płyta betonowa grubości 20cm - istniejąca, do pozostawienia

- grunt rodzimy

- WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej. Drenaż boisk zostanie odprowadzony do istniejącej wewnętrznej kanalizacji deszczowej na posesji Inwestora, a nawodnienie boiska trawiastego zasilane będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego PE Ø 90 mm przebiegającego na działce Inwestora.

- UWAGI OGÓLNE

Przy wykonaniu prac budowlanych należy przestrzegać przepisów zawartych:

1. W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /DZ.U. Nr 128 poz.844/ w szczególności §4, §6, §44, §45pkt.1i2, §46, §80, §81, §82-84, § 105-110, oraz § dotyczące zabezpieczenia zatrudnionych pracowników w pomieszczenia, urządzenia i środki higieniczno-sanitarne oraz ochrony osobistej

2. W Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych /DZ.U. Nr13, poz. 93/.

3. Bezwzględnego przestrzegania przepisów ppoż., wyposażyć na okres prac teren budowy w dwie gaśnice proszkowe o całkowitej masie ładunku 4 kg. Wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Bezwzględnie przestrzegać zasad i obowiązujących przepisów BHP.

- ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Należy wykonać rozbiórkę istniejącego cokołu betonowego.

BIOZ

INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowanej

zgodnie z § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz  (Dz. U. z dnia 10.07.2003)

- INFORMACJE OGÓLNE.

Roboty należy rozpocząć według następującej kolejności:

- uzgodnienie z inwestorem terminu wejścia na teren budowy,

- ustalenie lokalizacji zaplecza technicznego dla wykonawców, oraz zapewnienie im

niezbędnego na czas budowy poboru mediów

- wygrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz wyznaczenie dróg komunikacji

- ustalenie placu na składowanie materiałów

- przywóz materiałów, urządzeń i narzędzi niezbędnych do rozpoczęcia robót

- wyznaczenie stref niebezpiecznych

- WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH:

Na terenie opracowania w chwili przystępowania do robót zlokalizowane są wiaty wystawiennicze, obudowane blachą, wyposażone w automatycznie otwierane bramy, wykonane z lekkiej konstrukcji stalowej. teren bezpośrednio graniczy z istniejącymi budynkami do których będzie przylegać nawierzchnia objęta zamówieniem.

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWORZYĆ

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Strefy niebezpieczne występują w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących urządzeń technicznych i pojazdów mechanicznych.

- ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT:

Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wystąpi podczas wykonywania robót, pracy na rusztowaniach, pracy sprzętu (betoniarka, cyrkularka itp. drobnego sprzętu budowlanego).

W związku z tym należy na placu budowy (w widocznym miejscu) umieścić tablice ostrzegawcze. Prace niebezpieczne oraz na wysokości powinni wykonywać ludzie wykwalifikowani z odpowiednimi uprawnieniami i pod nadzorem kierownika budowy.

Należy szczególnie zwrócić uwagę na zjawisko ergonomii pracy. Trudny dostęp, niewygodna pozycja w pracy powinny być niwelowane. Jeżeli zjawisko nie jest możliwe do usunięcia należy prowadzić kontrole pracowników.

Należy przestrzegać zasady utrzymania ogólnego porządku. Nie należy dopuścić do przemieszczania się luźnych elementów lub elementów mogących się poruszać (np. wózki transportowe). Należy ustalić zasady 5S.

Ostre krawędzie (np. noże, przecinaki, piły, elementy robocze elektronarzędzi, części ostre maszyn i urządzeń; krawędzie przedmiotów szklanych i elementów blaszanych, gwoździe, szpilki, igły) powinny być zabezpieczone przed możliwością bezpośredniego kontaktu z pracownikami którzy w tym czasie nie korzystają z ww. przedmiotów.

Dźwiganie lub przenoszenie materiałów masywnych powinna odbywać się pod nadzorem i przy asekuracji osób trzecich.

Prace na wysokościach powinny być prowadzone zgodnie z zasadami BHP. Nie dopuszczalne jest przebywanie ludzi na wysokości bez należytego sprzętu zabezpieczającego (uprząż, pasy).

Należy zwracać uwagę na elementy śliskie i o nierównych powierzchniach. Przenoszenie towarów oraz przemieszczanie się pracowników po takich powierzchniach powinno odbywać się z asekuracja osób trzecich.

W razie porażenia prądem należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe. Niedopuszczalne jest występowanie wolnych elementów instalacji mogących mieć bezpośredni kontakt z pracownikami.

W przypadku pożaru lub wybuchu należy natychmiast wyznaczyć ewakuację pracowników. Należy zawsze utrzymywać w czystości główne magistrale ewakuacyjne. W przypadku poparzenia pracowników należy wezwać pogotowie ratunkowe.

W przypadku pracy w pobliżu urządzeń mogących powodować nadmierny hałas należy zapewnić urządzenia zapobiegawcze uszczerbkowi na zdrowiu (np. nauszniki).

Nie należy dopuszczać do długotrwałej pracy fizycznej obciążonej wibracjami maszyn.

W przypadku stosowania substancji toksycznych lub drażniących należy zachować szczególną ostrożność a pracę z takimi substancjami powinny być prowadzone wyłącznie przez wyszkolone osoby.

Należy zwracać uwagę na ogólny stan fizyczny pracowników. Nie należy dopuszczać do ciągłej pracy o znacznym wydatku energetycznym.

- INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW:

Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie przeprowadzić instruktaż BHP przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje,  brygadziści powinni przeprowadzić instruktaż stanowiskowy. Każdy z przeszkolonych pracowników winien zapoznać się z występującymi zagrożeniami jakie mogą wystąpić przy realizacji robót. W przypadku wystąpienia zagrożenia należy bezzwłocznie opuścić stanowisko pracy i powiadomić bezpośredniego przełożonego.

Bezwzględny zakaz przebywania na stanowisku pracy pod wpływem alkoholu.

Przed dopuszczeniem do pracy pracodawca winien zabezpieczyć pracownika w odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej, zabezpieczający pracownika przed skutkami zagrożeń. Sprzęt ochrony osobistej , zabezpieczający powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji oraz przechowywania.

- ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT:

- Na terenie budowy nie występują wyroby i substancje niebezpieczne.

- W pobliżu budowy należy umieścić:

- gaśnice,

- apteczkę pierwszej pomocy,

- tablicę informacyjną zawierającą zwłaszcza nr telefonów do Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego.

- Roboty wykonywać zgodnie z harmonogramem

Biuro budowy powinno być wyposażone w telefon. W godzinach pracy miejsce wjazdu na plac budowy winno być otwarte. Droga dojazdowa wewnętrzna do miejsca wjazdu musi być przejezdna. Nie wolno na niej składować materiałów budowlanych ani urządzać placów postojowych sprzętu budowlanego i transportowego. Utrzymanie przejezdności dróg wewnętrznych zapewni sprawną komunikację i szybką ewakuację ludzi w przypadku jakichkolwiek zagrożeń. Po godzinach pracy budowa powinna być pilnowana przez odpowiednio przeszkolone służby ochroniarskie.

Na budowie powinno być wyznaczone miejsce przechowywania dokumentacji budowy, dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń.

Palenie tytoniu i używanie otwartego ognia na terenie budowy jest zabronione. Palenie tytoniu może odbywać się tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

Wykonawca powinien zorganizować plac budowy zgodnie z wymaganiami BHP, szczególnie zwracając uwagę na oznakowanie miejsc niebezpiecznych, dróg ewakuacyjnych, informacji o sposobach wzywania pomocy w przypadku zagrożeń.

Wszystkie prace budowlane należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych, posiadających niezbędne kwalifikacje zawodowe do prowadzenia i kierowania robotami budowlanymi przestrzegając zasad sztuki budowlanej.

Załączniki.

Załącznik 1 - Plan Sytuacyjny

Załącznik 2 - Przekrój Przez Nawierzchnię

Załącznik 3 - Przedmiar Robót