Temat: 	REMONT NAWIERZCHNI W OBRĘBIE WIAT WYSTAWIENNIZCYCH NA TERANIE MUZEUM ROLNCTWA W CIECHNAOWCU

Przedmiar robót

| Lp. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | obmiar | nazwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Remont Nawierzchni W Obrębie Wiat Wystawienniczych |  |  |
| 1.1 |  | Rozbiórka betonowego cokołu krotność= 1,000 | 4,000 | m3 |
| 1.2 |  | Niwelacja terenu krotność= 1,000 | 0,100 | ha |
| 1.3 |  | Zaprojektowanie spadków nawierzchni w celu zapewnienia odwodnienia powierzchni w kierunku istniejących studzien chłonnych krotność= 1,000 | 1 | Kpl. |
| 1.4 |  | Wyrównanie wjazdów betonowych z sąsiedniego budynku oraz przy bramie wjazdowej w celu uzyskania rzędnych z zaprojektowanych spadków nawierzchni krotność= 1,000 | 6,000 | m3 |
| 1.5 |  | Oczyszczenie istniejących studni chłonnych z liści, patyków itp krotność= 1,000 | 1 | Kpl. |
| 1.6 |  | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni wykonanej z płyty betonowej krotność= 1,000 | 1 | Kpl. |
| 1.7 |  | Regulacja wysokości studni chłonnych krotność= 1,000 | 1 | Kpl. |
| 1.8 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego/piasku 0-31,5mm w celu niwelacji terenu, grubość po zagęszczeniu 0-8cm krotność= 1,000 | 898,440 | m2 |
| 1.9 |  | Nawierzchnie z kostki betonowej 20x10cm grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,000 | 898,440 | m2 |