Przedmiar Robót

BUDYNKU GOSPODARCZEGO

| Lp. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | obmiar | nazwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Fundamenty |  |  |
| 1.1 |  | Roboty Ziemne |  |  |
| 1.1.1 |  | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe krotność= 1,000 | 0,020 | ha |
| 1.1.2 |  | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm krotność= 1,000 | 165,000 | m2 |
| 1.1.3 |  | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy krotność= 2,000 | 165,000 | m2 |
| 1.1.4 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii I-II - na głębokość 45cm (spód podbudowy) krotność= 1,000 | 41,250 | m3 |
| 1.1.5 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II - wykopy pod fundamenty krotność= 1,000 | 19,500 | m3 |
| 1.1.6 |  | Dowiezienie gruntu zmagazynowego w hałdach samochodami samowyład.do 5 t i zasypanie wykopów spycharkami.Koparki podsiębierne o poj.0,25 m3.Kat.gruntu I-II krotność= 1,000 | 8,800 | m3 |
| 1.1.7 |  | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (analogia) krotność= 1,000 | 8,800 | m3 |
| 1.2 |  | Fundamenty |  |  |
| 1.2.1 |  | Podłoża betonowe fundamentów ,o grubości 10 cm i powierzchni ponad 10 m2 (z zastosowaniem pompy do betonu) - beton C8/10 krotność= 1,000 | 2,500 | m2 |
| 1.2.2 |  | Ławy żelbetowe o szerokości do 0,6 m krotność= 1,000 | 8,000 | m3 |
| 1.2.3 |  | Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej krotność= 1,000 | 4,625 | m3 |
| 1.2.4 |  | Belki,podciągi i wieńce żelbetowe.Stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 - wieniec ściany fundamentowej krotność= 1,000 | 3,125 | m3 |
| 1.2.5 |  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodna powłokowe bitumiczne poziome - Abizol R, Abizol Px2 - ławy krotność= 1,000 | 20,000 | m2 |
| 1.2.6 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - Abizol R, Abizol Px2 - fundamenty i ławy krotność= 1,000 | 40,000 | m2 |
| 1.2.7 |  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej krotność= 1,000 | 18,500 | m2 |
| 1.3 |  | Zbrojenie fundamentów |  |  |
| 1.3.1 |  | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi o średnicy 8-14 mm - ławy fundamentowe i wieniec fundamentowy krotność= 1,000 | 0,850 | t |
| 2 |  | Warstwy posadzkowe |  |  |
| 2.1 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne posadzki. Kategoria gruntu I-IV (analogia) krotność= 1,000 | 150,000 | m2 |
| 2.2 |  | Podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 2,000 | 140,000 | m2 |
| 2.3 |  | Izolacje z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. x2 krotność= 2,000 | 150,000 | m2 |
| 2.4 |  | Podkłady pod posadzki z fibrobetonu C25/30 grubości 20 cm (analogia), beton ztarty na ostro, zbrojenie wlóknami stalowymi 25 kg/m3 krotność= 1,000 | 140,000 | m2 |
| 3 |  | Ściany murowane parteru |  |  |
| 3.1 |  | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloków wapienno-piaskowych o wysokości do 4,5 m i grubości 25 cm z bloczków betonowych krotność= 1,000 | 150,000 | m2 |
| 3.2 |  | Wieńce żelbetowe.Stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 krotność= 1,000 | 3,125 | m3 |
| 3.3 |  | Słupy żelbetowe o obwodzie do 2,4 m krotność= 1,000 | 3,380 | m3 |
| 3.4 |  | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi o średnicy 8-14 mm - wieńce i trzpienie krotność= 1,000 | 1,250 | t |
| 3.5 |  | Bramy podnoszone stalowe segmentowe ocieplone krotność= 1,000 | 24,000 | m2 |
| 3.6 |  | Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 - O1 krotność= 1,000 | 10,800 | m2 |
| 4 |  | Elewacja budynku |  |  |
| 4.1 |  | Zagruntowanie powierzchni pod tynk krotność= 1,000 | 157,000 | m2 |
| 4.2 |  | Tynk cienkowarstwowy akrylowy biały,z warstwą pośrednią krotność= 1,000 | 120,000 | m2 |
| 4.3 |  | Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ościeży, wieńców krotność= 1,000 | 37,000 | m2 |
| 5 |  | Dach |  |  |
| 5.1 |  | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murlaty,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. krotność= 1,000 | 17,820 | m3 |
| 5.2 |  | Pokrycie dachów blachami trapezowymi krotność= 1,000 | 187,540 | m2 |
| 5.3 |  | Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych - do blach na rąbek stojący krotność= 1,000 | 16,000 | m |
| 5.4 |  | Elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe krotność= 1,000 | 32,000 | m |
| 5.5 |  | Elementy wykończeniowe - pas nadrynnowy krotność= 1,000 | 32,000 | m |
| 5.6 |  | Podbitka blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Łacenie - rozstaw łat 25 cm krotność= 1,000 | 35,000 | m2 |
| 5.7 |  | Wykonanie podsufitki z desek profilowanych o grubości 32 mm Łacenie - rozstaw łat 25 cm krotność= 1,000 | 60,000 | m2 |
| 5.8 |  | Malowanie podsufitki z desek lakierobejcą krotność= 1,000 | 145,000 | m2 |
| 5.9 |  | Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk krotność= 1,000 | 30,000 | m |
| 5.10 |  | Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk krotność= 1,000 | 16,000 | m |