Opis techniczny wyposażenia.

| L.p. | numer | pomieszczenie | pow. [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | M/14 | Magazyn eksponatów wielkogabarytowych | 687,5 |

# Magazyn wielkogabarytowy

Wyposażony w stalowy podest wykonany zgodnie z opisem poniżej.

Podest należy doposażyć w odpowiedni podnośnik mebli.

- Podnośnik nożycowy stalowy, lakierowany proszkowo.

- Konstrukcja stalowa spawana.

- Platforma podnośnika wykonana z kształtowników stalowych pokrytych blachą o wymiarach 2000x2000mm.

- Platforma wyposażona w boczne barierki.

- Podwójny lub potrójny układ nożyc (podnoszenie do wysokości podestu).

- Podnoszenie za pomocą siłowników hydraulicznych, napędzanych elektrycznie.

- Podnośnik wyposażony w zawór zabezpieczający podnośnik przed samoczynnym opadaniem.

- Nośność podnośnika 500 kg.

Opis Techniczny Podestu do magazynu muzealiów wielogabarytowych.

- Podest stalowy o wymiarach zgodnych z załączonym rysunkiem. Nośność podestu min. 300 kg/m2.

- Słupy podestu wykonane z ocynkowanego stalowego profilu o wymiarach zewnętrznych 100x100 mm o grubości ścianki min. 3 mm. Słupy posadowione na stopach.

- Stopy o wymiarach 110 x 140 mm o grubości min. 4 mm stalowe, ocynkowane. W odległości 41 mm wycięte i wykrępowane pod kątem prostym dwa uchwyty z otworami owalnymi 11x13 mm do przymocowania słupa. Mocowanie słupa do podstawy dwoma śrubami M10x25 z nakrętkami samokontrującymi. W podstawie wykonane 4 otwory  o średnicy 12 mm w rozstawie 110x90 mm pod kotwy mocujące słup do podłoża.

- Słupy łączone belkami nośnymi o wymiarach profilu odpowiednim do nośności i konstrukcji.

- Na belkach nośnych znajdują się belki poprzeczne. Rozmieszczenie belek dostosować do założonej wytrzymałości podestu. Belki poprzeczne połączone śrubowo z belkami nośnymi.

- Podłogę podestu stanowi sklejka liściasta, wodoodporna,  o grubości  25-30 mm. Płyta z jednej strony pokryta żywicą z tłem antypoślizgowym, z drugiej żywicą fenolową. Wytrzymałość 350 kg/m2.

- Podest dookoła zabezpieczony barierką o wys. min. 1000 mm. Barierka wykonana z rury kwadratowej o wymiarach min. 40 x 40 mm i grubości ścianki      min. 1,5 mm, lakierowana.

- W pobliżu schodów dwudrzwiowa stalowa bramka lakierowana  z drzwiami otwieranymi na zewnątrz. Szerokość dopasować do wymiarów podnośnika.

- Podest wyposażony w schody z barierkami. Długość schodów odpowiednio dobrana, szerokość użytkowa 1000 mm, liczba stopni  dopasowana do długości schodów.

- Stopnie schodków, wykonane z kraty pomostowej.

- Pod podestem znajdują się lampy zapewniające oświetlenie zgodnie z normami oświetlania magazynów. Liczbę opraw dopasować tak, aby natężenie oświetlenia odpowiadało warunkom pracy w tej części pomieszczenia.

- Dolna wysokość podestu min. 2,80 m , górna wysokość podestu max. 3,00 m

- Ramy z siatką na obrazy - konstrukcja.

Siatka na obrazy wykonana w  całości ze stali lakierowanej proszkowo na kolor RAL9002. Rama siatki wykonana w rury kwadratowej o wymiarach co najmniej 30x30mm i grubości ścianki nie mniej niż 2 mm. Rama spawana pachwinowo. Każde skrzyżowanie drutów oraz ich mocowanie do ramy zgrzewane. Siatki wykonane z drutu ocynkowanego prostego o śr. 5 mm. Druty oddalone od siebie o 50 mm. Wymiar zewnętrzny ramy siatki 3000x2500 mm, ilość 12 kompletów.