Opis techniczny wyposażenia

| L.p. | numer | Pomieszczenie | pow. [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | M/3 i M/2 | Magazyn na akta i magazyn książek | 50,3 |

# Magazyny biblioteczne

Wyposażony w regały przesuwne z napędem elektrycznym wykonane zgodnie z opisem poniżej ,,Opis Techniczny Regałów Przesuwnych’’. Regały wyposażone w 7 poziomów półek na format A4.

Parametry regałów:

10 – regałów przesuwnych o wymiarach: długość 3x1200mm, głębokość 2x300 mm, wysokość: ~2720 mm,

4 – regały stacjonarne o wymiarach: długość 3x1200mm, głębokość 1x300 mm, wysokość: ~2720 mm,

# Opis Techniczny Regałów Przesuwnych.

- szyny wykonane ze stali nierdzewnej,

- szyny ułożone w systemie zatapianym w istniejące podłoże,

- wymiary szyn: szerokość 60 mm, wysokość 13 mm, długości ustalona po dokonaniu pomiarów,

- zewnętrzne/skrajne szyny są szynami prowadzącymi posiadającymi 2 rowki utrzymujące prawidłowy tor jazdy regału, odpowiednio wyprofilowane pod koło, pozostałe szyny środkowe, płaskie. Wzdłuż środkowej szyny, musi być prowadzony łańcuch, na który przekazywany jest napęd z regałów,

- podstawy jezdne regałów wykonane ze stalowej blachy o grubości 3 mm i wysokość podstawy 150 mm.

- kolor podstaw jezdnych RAL 9005.

- szerokość kół stalowych w podstawach jezdnych 30 mm.

- ściana boczna regału wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor RAL 9002.

- każda półka musi być regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach w kształcie litery H

- grubość półki powinna wynosić 33 mm,

- wymagana wytrzymałość półek : 100 kg/mb. półki.

- każdy regał od frontu wyposażony w panel frontowy osłaniający system sterowania wykonany ze stali malowanej proszkowo.

System zabezpieczeń i napędu elektrycznego.

- napęd regałów silnikiem elektrycznym jednofazowym, napięcie stałe 24V (tzw. bezpieczne) z odpowiednio dobraną przekładnią (podłączany do standardowej instalacji elektrycznej), moc silnika maks. 40W

- zasilanie układu – standardowa instalacja 230 VAC/16A.

- nie dopuszcza się prowadzenia pomiędzy regałami instalacji o napięciu 230 V.

- regały połączone przewodami poprowadzonymi w plastikowych pantografach znajdującymi się nad regałami (cała instalacja bezpieczna 24V)

- w przypadku zaniku zasilania możliwość przesunięcia ręcznego regałów.

- regały wyposażone w system przeciążeniowy (elektroniczny, rozłączający napęd regałów), reagujący na wzrost prądu w obwodzie elektrycznym przy natrafieniu na przeszkodę przez poruszający się regał.

- regały muszą być wyposażone w krańcowe czujki podłogowe, które rozłączają automatycznie napęd po dojechaniu regałów do końca toru.

- regały muszą być wyposażone w minimum dwa systemy zabezpieczeń, rozłączające napęd regałów przy natrafieniu na przeszkodę między regałami:

- reagujący na wzrost prądu w obwodzie elektrycznym,

- system fotokomórek w korytarzach regałowych lub system kamer skanujących wolny/zajęty korytarz, pozwalający na przesuw regałów tylko wtedy gdy korytarz regałowy jest pusty.