[image: image2.jpg]V24
MUZEUM ROLNICTWA

IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU
INSTYTUCJA KULTURY WOJEWODZTWA PODLASKIEGO



MUZEUM  ROLNICTWA  IM.  KS.  KRZYSZTOFA KLUKA 



UL. PAŁACOWA 5, 18-230 CIECHANOWIEC  
                                                                          www.muzeumrolnictwa.pl                                                                                                                                                                               e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl                                                                                                                 

                       
                       tel. (86) 27 71 328, fax (86) 27 73 857                                                                                        

Ciechanowiec, 06.09.2021 r.
AD/380/10/2021
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 130 000 złotych
na „Prace remontowo – konserwatorskie przy młynie wodnym w Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu” 
1. ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu


ul. Pałacowa 5


18-230 Ciechanowiec
NIP: 722 – 11 – 59 - 642

e - mail: info@muzeumrolnictwa.pl

tel. + 48 (86) 2-771-328

fax. + 48 (86) 2-773-857

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest rekonstrukcja koła wodnego i konserwacja mechanizmów 
w młynie wodnym, zabytkowym obiekcie wchodzącym w skład zespołu pałacowo – parkowego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. 
2. Zakres robót obejmuje następujące prace:
I etap:

a) demontaż koła wodnego z wałem – należy zdemontować koło w całości z zachowaniem części wału na szerokości dwóch tarcz w których mocowane jest koło i ułożenie na podstawach z izolacją poziomą obok młyna w wyznaczonym miejscu jako element wystawienniczy,
II etap:
a) wykonanie nowego koła wodnego – należy przeprowadzić wiernie odtwarzając istniejące elementy (tarcze, skrzynki) z drewna sosnowego klasy I przy wilgotności drewna 
w konstrukcjach na otwartym powietrzu wg PN-B03150:2000. Klasyfikacja wizualna powinna spełniać minimum wymagań podanych w PN-EN518 lub i w PN-82/D94021,
b) wykonanie tarcz dzwonu koła wodnego (sosna) - należy wykonać odzwierciedlając istniejące oryginalne koło z drewna sosnowego klasy wyższej występujące w IV klasie zagrożenia drewna (według instrukcji ITB nr.355/98 w kontakcie z wodą słodką),
c) wykonanie łoża koła wodnego należy wykonać w całości z drewna dębowego. Łoże koła wodnego występować będzie  stale w IV klasie zagrożenia drewna (według instrukcji ITB nr.355/98 (w kontakcie z wodą słodką),
d) wykonanie łopatek koła wodnego impregnowanych ciśnieniowo i mocowanych we wpustach tarcz  należy wykonać  z zachowaniem tolerancji wymiarowej  po uprzedniej konserwacji  ciśnieniowej. Łopatki (skrzynki) nie powinny być cieńsze po obrobieniu jak 25mm a głębokość żłobków w których będą mocowane nie mniejsza jak 15-20mm,
e) wykonanie ustabilizowanych podstaw drewnianych pod panwie koła wodnego powinny uwzględniać występujące reakcje nośności ciężaru koła i sił uwzględniających zmęczenie materiału i ścieralność (drewno dębu),
f) konserwacja elementów koła wodnego z wałem napędowym.  Koło przebywa 
w przebywających w IV klasie zagrożenia drewna, należy w tym wypadku zastosować konserwację próżniowo ciśnieniową dla IV klasy zabezpieczenia drewna w kontakcie 
z wodą, która powinna zawierać raport wykonawcy przeprowadzonej impregnacji, zawierający: wilgotność drewna przed impregnacją, rodzaj użytego impregnatu, głębokość wnikania impregnatu i ilość zaimpregnowanego środka,
g) montaż koła wodnego powinien wiernie być przeprowadzony z zachowaniem technik XIX wiecznych (tzn. podwójne tarcze mocowane na drewniane kołki (tyble) skrzynki na połączenia wpustowe rozmieszczone w jednakowej odległości, 
h) osadzenie koła wodnego w systemie transmisji wg  zastosowanych istniejących połączeń XIX wiecznych. Wykonanie  nowego czopu wału  osadzonego w panwiach na zewnątrz obiektu, powinno uwzględniać higroskopijność drewna tzn. zawierać regulację dociskającą czopu, obejmami na wale opartego na  zewnętrznej panwi,
i) konserwacja wrzeciona i koła palecznego -  polegać będzie na wymianie zębów w kole Palecznym kątowym w ilości 100 szt. i palców (wałków) w cewi w ilości 40 sztuk 
z zastosowaniem drewna grabowego,
j) konserwacja mechanizmów trakcji produkcyjnej młyna, obejmować będzie wykonanie żurawia do podnoszenia kamieni, impregnacja mechanizmów (kosz zasypowy, zbiornika na mąkę, obudowa kamieni, układ dwóch przekładni palecznowrzecionowatych, mechanizmu pytla graniastego odsiewu zboża. Konserwację elementów wewnętrznych młyna (koło paleczne, wrzecina) należy przeprowadzić metodą 3 krotnego smarowania rozpuszczalnikowego środka Hylotox Q (zużycie : 1,05 litra / m² przy zalecanej aplikacji). Impregnację finalną drewna ujednolicającą jego kolorystykę w ścianach zewnętrznych (np. elementów wymienionych) można uzyskać stosując lakierobejce i pokost do drewna,
k) uruchomienie trakcji mechanizmów przemiału zboża.
WAŁ I KOŁO WODNE - WYMIARY

0,98m
[image: image1.jpg]



Wał : długość 4,65 metra, średnica sześciokąta 0,48metra w wał montowane jest 12 szt. szprych o przekroju 10 cm x 15 cm o dług. 2,5m

Koło składa się z dwóch tarczy w których są zamontowane skrzynki

[image: image3.jpg]


Tarcza składa się z dwóch wieńcy zmontowanych ze sobą na styk szeroka powierzchnią bala, na jeden wieniec składa się 8 szt. bali wyciętych łukowato o wymiarach podanych na rysunku i grubości

4.5 cm

Szerokość koła 98 cm na zewnątrz

98 — (4 x 4,5) 80 cm w środku

8 szt. x 4 wieńce 32 elementy

Między wieńcami zamontowane jest 56 skrzynek

Z deski gr.2,5cm i wym. 82cm x 32cm, skrzynki tylną ścianką mają odeskowaną po średnicy wewnętrznej koła (4,2m)

Rys. element wieńca (32 szt.) gr. elementu 4,5cm
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. trzyletniej gwarancji jakości na całość prac objętych zamówieniem, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają niżej określony warunek 
i wymagania w zakresie:

a) zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanej co najmniej jednej roboty remontowo – konserwatorskiej urządzeń młyńskich w obiektach drewnianych (tj. młyn wodny, wiatrak) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty  zostały wykonane (załącznik nr 2).
Na potwierdzenie posiadania doświadczenia Wykonawcy powinni załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru). 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następujących terminach:

Etap I – do 30.11.2021 r.

Etap II – do 15.04.2022 r.
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1).
2. Formularz oferty należy wypełnić w języku polskim, na maszynie, w komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć: drogą mailową na adres info@muzeumrolnictwa.pl w terminie do dnia 13.09.2021 r. do godz. 1200 (data wpływu).

2. Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena za wykonanie zamówienia ma charakter ryczałtowy i musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w pełnym zakresie. 

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, zarówno te wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób należyty. 

3. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatna przelewem w ciągu 30 dni od dostarczenia poprawnie wystawionej faktury przez Wykonawcę. 
8. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym, oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto.
9. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
· pisemnie na adres: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18 – 230 Ciechanowiec,

· faxem na numer: (086) 277 38 57,

· droga elektroniczną na adres: info@muzeumrolnictwa.pl.
2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą jest Pan Edwin Wilbik – adiunkt muzealny, nr tel. (086) 277 13 28.

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie 
o wyniku postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy nie później niż w terminie 5 dni od daty terminu końcowego składania ofert.
11.  INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Dane Wykonawcy:

a. Nazwa Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
tel.: ………………………………….  e-mail:…………………………………………….  

NIP/PESEL:  ………………………………………

OFERTA

złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

na „Prace remontowo – konserwatorskie przy młynie wodnym w Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu” 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie i na warunkach określonych 
w zapytaniu ofertowym za cenę:

Cena netto…………………………………………………………………………...…………...… zł

Stawka VAT (jeśli dotyczy): ………… %

Cena brutto:  ……………...…………………...…………………………………………………… zł
	L.p.
	Opis
	Wartość 

	1.
	Demontaż koła wodnego z wałem
	

	2.
	Wykonanie nowego koła wodnego
	

	3.
	Wykonanie tarcz dzwonu koła wodnego 
	

	4.
	Wykonanie łoża koła wodnego 
	

	5.
	Wykonanie łopatek  koła wodnego
	

	6.
	Wykonanie i ustabilizowanie podstaw drewnianych pod panwie koła wodnego
	

	7.
	Montaż koła wodnego
	

	8.
	Osadzenie koła wodnego w systemie transmisji
	

	9.
	Konserwacja wrzeciona i koła palecznego
	

	10.
	Konserwacja elementów koła wodnego z wałem napędowym
	

	11.
	Konserwacja mechanizmów trakcji produkcyjnej napędu młyna
	

	12.
	Uruchomienie trakcji mechanizmów przemiału zboża
	

	14.
	RAZEM
	

	15.
	VAT 23%
	

	16.
	OGÓŁEM
	


1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

2. Oświadczam, że posiadam doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie 
z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Oświadczam, że w cenie mojej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane  
z realizacją zamówienia.

5. Oświadczam, że uważam się za związaną/ego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

6. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
…….…………………………….                                                                        ………………………………..
(miejscowość, data)




                      (podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 2 
....................................................

           (pieczęć Wykonawcy)

Wykaz wykonanych robót
Składając ofertę na „Prace remontowo – konserwatorskie przy młynie wodnym w Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu” oświadczamy, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonaliśmy następujące roboty:
	l.p.
	Rodzaj robót
(opis)
	Całkowita wartość w złotych polskich
	Nazwa Zamawiającego
	Data wykonania

(mm-rrrr)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


W załączeniu do powyższego wykazu przekazujemy dowody potwierdzające, że wskazane roboty powyżej zostały wykonane należycie.

 …………….....………….




                           ...............…………………….

(Miejsce, data)                                                                                        (podpis Wykonawcy)

