Załącznik nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

OKREŚLENIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- CIĄGNIK ROLNICZY

- Moc minimalna ciągnika - 75 KM

- Rok produkcji – 2019

- Skrzynia wyposażona co najmniej w  12/12 rewers mechaniczny, 4 biegi główne w 3 zakresach

- Napęd: 4 x 4 ,

- Rozdzielacz dwusekcyjny,

- Prędkość maksymalna 30 km/h,

- Prędkość minimalna: 1,5 km/h

- Maksymalny udźwig TUZ: 24 kN

- Pojemność zbiornika paliwa minimalnie 75 litrów

- Końcówki zewnętrzne (szybkozłącza): 4+1

- Obroty znamionowe nie mniejsze niż  2 200 1/min

- Liczba cylindrów/zaworów: 4/8

- Doładowanie: turbosprężarka

- Średnica/skok cylindra: 92/110

- Maks. Moment obrotowy- 300 Nm

- Przewyższenie momentu obrotowego maksymalnie o 25 %

- Zmiana biegów: w pełni zsynchronizowana

- Rewers: sterowany mechanicznie w pełni zsynchronizowany

- Tylny WOM: zależny/niezależny

- Obroty minimalne tylnego WOM- 540/100 obr/min

- Włączanie WOM: mechaniczne

- Typ końcówki WOM: 6 rowków CW

- Wydajność pompy głównej co najmniej 50 l/min

- Wydajność pompy układu sterującego minimalnie 22

- Siedzenie: mechaniczne regulowane z pasem bezpieczeństwa

- Dach z oknem dachowym

- Kolumna kierownicy: regulowana

- Układ hydrauliczny: hydrostatyczny

- Hamulce: wspomagane hydraulicznie z dołączonym napędem przedniej osi

- Hamulec przyczepy OPT: pneumatyczne 2+1 przewodowe

- Pojemność: 3 000 cm3

- Liczba cylindrów- 4

- Norma emisji Stage IIIB Comonrail

- Dolne haki CBM

- KP 360/70 R20 spawane

- KT 420/70 R30 spawane

- Obciążniki kół tylnych minimalna 200 kg

- Dolna listwa zaczepowa

- Lampa ostrzegawcza

- LAWETA NISKOPODWOZIOWA

- Układ hamulcowy: 2700 kg

- Rama przyczepy cynkowana ogniowo wykonana z profili zamkniętych

- Koło podporowe

- Wciągarka

- Koło zapasowe 1 szt.

- Tablice ostrzegawcze

- Najazdy minimum  200 cm

- Podpora wjazdowa: 2 szt.

- Długość wewnątrz/zewnątrz maksymalnie 395/400 cm

- Szerokość wewnątrz/zewnątrz maksymalnie 195/200 cm

- Koła 14 cali

3.  ŁADOWACZ CZOŁOWY

- Wysokość załadunku minimum 3190 mm

- Udźwig w pozycji górnej minimum 1450 kg

- Udźwig w pozycji dolnej minimum 2200 kg

- Średnica siłownika: 63/70 mm

- Skok akumulatora wstrząsów: 120 mm

- Sworznie tulejowane

- Samo poziomowanie

- Automatyczny system ryglowania narzędzi

- Rama szybkiego  montażu EURO

- System najazdowy

- Wskaźnik poziomu narzędzi

- Optymalny kąt widzenia

4. ODŚNIEŻARKO-PODMIATARKA

- Zawieszenie: TUZ kat.  II

- Szerokość robocza w zależności od pozycji roboczych minimum 2600/2800 mm

- Napęd: hydrauliczny

- Maksymalna prędkość szczotki: 240 obr/min

- Masa maksymalna 480 kg

- Kąt skrętu ustawiany ręcznie minimum 25 stopni

5. PŁUG DO ODŚNIEŻANIA

- Zawieszenie: TUZ kat. I i II

- Szerokość robocza w zależności od pozycji roboczych minimum 1920/2210 mm

- Ilość pozycji roboczych: 4 ( z możliwością ustawiania pozycji pośrednich)

- Listwy zgarniające: gumowe amortyzowane

- Sterowanie: elektrohydrauliczne z nośnika

- Amortyzacja listwy zgarniającej: na sprężynach

- Prędkość robocza minimum 10 km/h

- Zapotrzebowanie mocy maksymalnie  25-55 KM

- Koło podporowe

- Układ zawieszenia wahliwy

- Masa maksymalnie 265/330 kg

6.  PRZYCZEPA ROLNICZA JEDNOOSIOWA

- Wysokość burty minimum 500 mm

- Dyszel z adapterem zaczepu

- Oko zaczepu fi40 mm

- Stopka podporowa mechaniczna

- Hamulec postojowy ręczny

- Hamulec pneumatyczny jednoprzewodowy

- Ogumienie 10.0/75-15.3 12 PR

- Kliny pod koła 2 szt.

- Nadstawa siatkowa minimum 700 mm

7. PRZEDŁUŻKI DO WIDEŁ PALETOWYCH

- Przedłużka wideł o minimalnych wymiarach 2000x120x60

8. ŁYŻKA OTWIERANA DO CHWYTANIA I RÓWNANIA

- Szerokość robocza minimum 2,0 m

- Pojemność minimum 0,58 m3

- Waga maksymalnie  430 kg

9. PRZEDNI TUZ

- Maksymalny udźwig: 1,3 tony

- 3 punktowy układ zawieszenia II kat.

- Wyprowadzenie hydrauliki na przód

10.  HOL SZTYWNY -  2 szt.

- Średnica ucha1: 40 mm

- Długość: 2400 mm

- Uciąg maksymalny 32 t

- Średnica ucha 2: 40 mm

11. WIDŁY DO PALET

- Zęby kute

- Długość wideł minimum 1,30 m

- Udźwig minimalny  2000 kg

- Waga maksymalna 200 kg

12. CHWYTAK POJEMNOŚCIOWY

- Szerokość robocza: 1,2 m

- Pojemność: minimum 0,56 m3

- Waga maksymalna do 290 kg

- Ładowność nie mniejsza niż 450 kg

13. CHWYTAK DO DREWNA SUROWEGO I PRZETWORZONEGO

- Adaptacja EURO FP 130

- Waga: nie większa niż 65kg

14. CHWYTAK DO BEL

- Szerokość  1,30 m

- Waga: nie większa niż 210 kg

15. RĘBAK DO GAŁĘZI BĘBNOWY

- Max grubość ciętego drewna -10cm
Wielkość zrębków do 4-6cm
Rodzaj napędu - WOM ciągnika
Min. zapotrzebowanie mocy-17KM
Liczba noży tnących-2szt
Masa-280kg

- Maszynę charakteryzuje:
wałek podający, zapewniający automatyczny posuw rozdrabnianych gałęzi
łatwy dostęp do bębna tnącego
napinacz sprężynowy zewnętrzny zapewniający wolniejsze zużycie pasków klinowych i możliwość regulacji naprężenia
uchwyt umożliwiająca wyjęcie drewna w przypadku zablokowania drewna
wentylowana osłona
napinacz łańcucha -metalowy
stopki z regulacją
koła zębate
masywna konstrukcja
noże ze stali hartowanej HS

16. NAJAZDY ALUMINIOWE – 2 szt.

- długości nie mniejszej niż 4 m i nośności nie mniejszej niż 15 T

17. ZESTAW KOBYŁEK WARSZTATOWYCH

- 4 szt. o udźwigu 6T i regulacja wysokości w zakresie 382-600 mm

- 2 szt. o udźwigu 3T i regulacja wysokości w zakresie 280 – 420 mm